ค่าการแปลงหน่วย CONVERSION FACTORS

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง (ค่าความร้อนสุทธิ)

ENERGY CONTENT OF FUEL (NET CALORIFIC VALUE)

| ประเภท (หน่วย) | กิโลแคลอรี/หน่วย kcal/UNIT | ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/ ล้านหน่วย toe/106UNIT | เมกะจูล/หน่วย MJ/UNIT | พันบีทียู/หน่วย 103Btu/UNIT | TYPE (UNIT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - น้ำมันดิบ (ลิตร) | 8680 | 860.00 | 36.33 | 34.44 | 1. CRUDE OIL (litre) |
| 2. คอนเดนเสท (ลิตร) | 7900 | 782.72 | 33.07 | 31.35 | 2. CONDENSATE (litre) |
| 3. ก๊าซธรรมชาติ |  |  |  |  | 3. NATURAL GAS |
| 3.1 ชื้น (ลูกบาศก์ฟุต) | 248 | 24.57 | 1.04 | 0.98 | 3.1 WET (scf.) |
| 3.2 แห้ง (ลูกบาศก์ฟุต) | 244 | 24.18 | 1.02 | 0.97 | 3.2 DRY (scf.) |
| 4. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม |  |  |  |  | 4. PETROLEUM PRODUCTS |
| 4.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ลิตร) | 6360 | 630.14 | 26.62 | 25.24 | 4.1 LPG (litre) |
| 4.2 น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 7520 | 745.07 | 31.48 | 29.84 | 4.2 GASOLINE (litre) |
| 4.3 น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร) | 8250 | 817.40 | 34.53 | 32.74 | 4.3 JET FUEL (litre) |
| 4.4 น้ำมันก๊าด (ลิตร) | 8250 | 817.40 | 34.53 | 32.74 | 4.4 KEROSENE (litre) |
| 4.5 น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 8700 | 861.98 | 36.42 | 34.52 | 4.5 DIESEL (litre) |
| 4.6 น้ำมันเตา (ลิตร) | 9500 | 941.24 | 39.77 | 37.70 | 4.6 FUEL OIL (litre) |
| 4.7 ยางมะตอย (ลิตร) | 9840 | 974.93 | 41.19 | 39.05 | 4.7 BITUMEN (litre) |
| 4.8 ปิโตรเลียมโค้ก (กก.) | 8400 | 832.26 | 35.16 | 33.33 | 4.8 PETROLEUM COKE (litre) |
| 5. ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 860 | 85.21 | 3.60 | 3.41 | 5. ELECTRICITY (kWh) |
| 6. ถ่านหินนำเข้า (กก.) | 6300 | 624.19 | 26.37 | 25.00 | 6. COAL IMPORT (kg.) |
| 7. ถ่านโค้ก (กก.) | 6600 | 653.92 | 27.63 | 26.19 | 7. COKE (kg.) |
| 8. แอนทราไซต์ (กก.) | 7500 | 743.09 | 31.40 | 29.76 | 8. ANTHRACITE (kg.) |
| 9. อีเทน (กก.) | 11203 | 1110.05 | 46.89 | 44.45 | 9. ETHANE (kg.) |
| 10. โปรเพน (กก.) | 11256 | 1115.34 | 47.11 | 44.67 | 10. PROPANE (kg.) |
| 11. ลิกไนต์ |  |  |  |  | 11. LIGNITE |
| 11.1 ลี้ (กก.) | 4400 | 435.94 | 18.42 | 17.46 | 11.1 LI (kg.) |
| 11.2 กระบี่ (กก.) | 2600 | 257.60 | 10.88 | 10.32 | 11.2 KRABI (kg.) |
| 11.3 แม่เมาะ (กก.) | 2500 | 247.70 | 10.47 | 9.92 | 11.3 MAE MOH (kg.) |
| 11.4 แจ้คอน (กก.) | 3610 | 357.67 | 15.11 | 14.32 | 11.4 CHAE KHON (kg.) |

ค่าการแปลงหน่วย CONVERSION FACTORS

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง (ค่าความร้อนสุทธิ)

ENERGY CONTENT OF FUEL (NET CALORIFIC VALUE)

| ประเภท (หน่วย) | กิโลแคลอรี/หน่วย Kcal/UNIT | ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/ ล้านหน่วย toe/106UNIT | เมกะจูล/หน่วย MJ/UNIT | พันบีทียู/หน่วย 103Btu/UNIT | TYPE (UNIT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. ฟืน (กก.) | 3820 | 378.48 | 15.99 | 15.16 | 12. FUEL WOOD (kg.) |
| 13. ถ่าน (กก.) | 6900 | 683.64 | 28.88 | 27.38 | 13. CHARCOAL (kg.) |
| 14. แกลบ (กก.) | 3440 | 340.83 | 14.40 | 13.65 | 14. PADDY HUSK (kg.) |
| 15. กากอ้อย (กก.) | 1800 | 178.34 | 7.53 | 7.14 | 15. BAGASSE (kg.) |
| 16. ขยะ (กก.) | 1160 | 114.93 | 4.86 | 4.60 | 16. GARBAGE (kg.) |
| 17. ขี้เลื่อย (กก.) | 2600 | 257.60 | 10.88 | 10.32 | 17. SAW DUST (kg.) |
| 18. วัสดุเหลือใช้ | 3030 | 300.21 | 12.68 | 12.02 | 18. AGRICULTURAL WASTE (kg.) |
| ทางการเกษตร (กก.) |  |  |  |  |  |
| 19. ก๊าซชีวภาพ (ลูกบาศก์เมตร) | 5000 | 495.39 | 20.93 | 19.84 | 19. BIOGAS (m3) |

| หน่วยทั่วไป GENERAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 กิโลแคลอรี (kcal) | = 4186 | จูล (joules) |
|  | = 3.968 | บีทียู (Btu) |
| 1 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe) | = 10.093 | จิกะแคลอรี (Gcal) |
|  | = 42.244 | จิกะจูล (GJ) |
|  | = 40.047 x 10 6 | บีทียู (Btu) |
| 1 บาร์เรล (barrel) | = 158.99 | ลิตร (litres) |
| 1 ลูกบาศก์เมตรของไม้ | = 600 | กิโลกรัม (kg.) |
| (cu.m. of solid wood) |  |  |
| 1 ลูกบาศก์เมตรของถ่าน | = 250 | กิโลกรัม (kg.) |
| (kg. of charcoal) |  |  |
| 5 กิโลกรัมของฟืน (kg. of fuel wood) | = 1 กิโลกรัมของถ่าน (kg. of charcoal product) |  |
| 1 ลิตรของก๊าซปิโตรเลียมเหลว (litre of LPG) | = 0.54 | กิโลกรัม (kg.) |

ที่มา : รายงานพลังงานของประเทศไทยรายปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน